Приложение № 2

к извещению о проведении открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

# Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

# общего имущества собственников помещений

# в многоквартирном доме № 80а по улице Орлова (Лот № 1),

# являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений железобетонных фундаментов. | 1 раз в год | 0,66 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм; - заделка выбоин в каменных ступенях; - заделка щелей, швов и стыков в перегородках. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,47 0,08 0,48 0,14 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,16 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат1/2 листа. | 1 раз в год | 0,05 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,42 0,10 0,13 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио и телеоборудования: - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год | 0,10 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр железобетонных перекрытий; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,02 0,07 0,03 0,01 0,08 0,97 0,41 0,03 0,34 0,25 0,45 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет. | по мере необходимости | 1,66 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); - протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; - мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; - мытье и протирка оконных рам и переплетах в помещениях общего пользования; - мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования. | 52 раза в год 52 раза в год 26 раз в год 26 раз в год 12 раз в год 4 раза в год 2 раза в год 2 раза в год | 4,90 1,25 6,03 1,65 0,03 2,38 0,02 0,08 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период; - уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора; - вырезка сухих ветвей и поросли. | 8 раз в год 4 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 48 раз в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,10 0,09 0,51 0,05 0,02 0,23 1,11 0,11 0,04 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,30 0,13 |
| ИТОГО: |  |  | 26,12 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 70 по улице Орлова (Лот № 2),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений железобетонных фундаментов. | 1 раз в год | 0,79 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм; - заделка выбоин в каменных ступенях; - заделка щелей, швов и стыков в перегородках. - заделка трещин и мелких выбоин; - смена прямых частей поручней. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,56 0,09 0,57 0,16 0,07 1,06 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,25 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа. | 1 раз в год | 0,06 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,50 0,12 0,15 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио и телеоборудования: - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год | 0,12 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр железобетонных перекрытий; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,01 0,08 0,04 0,01 0,09 1,08 0,41 0,05 0,41 0,15 0,89 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет. | по мере необходимости | 1,93 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); - протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; - мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; - мытье и протирка оконных рам и переплетах в помещениях общего пользования; - мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования. | 52 раза в год 52 раза в год 26 раз в год 26 раз в год 12 раз в год 4 раза в год 2 раза в год 2 раза в год | 2,11 1,07 2,60 1,42 0,07 3,77 0,06 0,09 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка опрокидывающихся урн от мусора; - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период; - уборка мусора с отмосток; - уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора. | 8 раз в год 4 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 180 раз в год 4 раза в год 48 раз в год 4 раза в год 2 раза в год | 0,18 0,10 0,61 0,06 0,02 0,32 0,27 1,31 0,83 0,13 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,23 0,10 |
| ИТОГО: |  |  | 25,02 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 72 по улице Орлова (Лот № 3),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. | 1 раз в год 1 раз в год | 3,03 1,06 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт дощатых полов; - масляная окраска полов. | 1 раз в год 1 раз в год | 1,10 0,95 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,31 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,78 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год | 2,03 0,16 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,94 0,15 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр деревянных стен, перегородок; - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,05 0,90 0,01 0,01 0,16 1,48 0,06 0,17 0,38 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет. | по мере необходимости | 5,95 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода). | 24 раза в год 12 раз в год | 0,72 0,89 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 6 раз в год 3 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,75 0,12 1,24 0,03 0,01 1,38 1,12 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,31 0,28 |
| ИТОГО: |  |  | 26,56 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 72а по улице Орлова (Лот № 4),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. | 1 раз в год 1 раз в год | 3,00 1,06 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт дощатых полов; - масляная окраска полов. | 1 раз в год 1 раз в год | 1,09 1,01 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,31 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,77 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год | 2,02 0,16 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,94 0,15 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр деревянных стен, перегородок; - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,05 0,90 0,01 0,01 0,16 1,47 0,05 0,17 0,38 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 5,91 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода). | 24 раза в год 12 раз в год | 0,77 0,95 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 6 раз в год 3 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,75 0,12 1,23 0,03 0,01 1,37 1,11 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,31 0,28 |
| ИТОГО: |  |  | 26,54 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 74 по улице Орлова (Лот № 5),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. | 1 раз в год 1 раз в год | 2,53 0,89 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт дощатых полов; - масляная окраска полов. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,92 1,09 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,26 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,65 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год | 1,70 0,13 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 1,18 0,13 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр деревянных стен, перегородок; - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,04 0,76 0,01 0,01 0,13 1,23 0,05 0,28 0,32 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 7,46 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода). | 24 раза в год 12 раз в год | 0,83 1,02 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 6 раз в год 3 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,63 0,10 1,56 0,03 0,01 1,15 0,94 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,26 0,23 |
| ИТОГО: |  |  | 26,52 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 74а по улице Орлова (Лот № 6),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений бутовых фундаментов; - ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. | 1 раз в год 1 раз в год | 3,00 1,06 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт дощатых полов; - масляная окраска полов. | 1 раз в год 1 раз в год | 1,09 1,01 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей. | 1 раз в год | 0,31 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,77 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год | 2,02 0,16 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,94 0,15 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр деревянных стен, перегородок; - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,05 0,90 0,01 0,01 0,16 1,47 0,05 0,17 0,38 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 5,91 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода). | 24 раза в год 12 раз в год | 0,77 0,95 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 6 раз в год 3 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,75 0,12 1,23 0,03 0,01 1,37 1,11 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,31 0,28 |
| ИТОГО: |  |  | 26,54 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 76 по улице Орлова (Лот № 7),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений железобетонных фундаментов; - ремонт стен из шлакобетонных камней (сплошных); - ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 3,18 0,98 0,42 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен; - простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; - ремонт дощатых полов; - ремонт деревянных ступеней; - масляная окраска полов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 1,12 0,72 2,04 0,44 0,75 1,06 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - простая масляная окраска дверей; - смена пружины. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,25 0,07 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,31 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 1,07 0,30 0,09 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио- и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена лампы накаливания на энергосберегательную. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,56 0,12 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,04 0,27 0,02 0,01 0,19 0,88 0,04 0,20 0,45 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 5,30 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода). | 24 раза в год 6 раз в год | 0,81 0,99 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 6 раз в год 3 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,59 0,10 1,47 0,05 0,02 0,55 0,44 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,50 0,22 |
| ИТОГО: |  |  | 26,62 |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 78 по улице Орлова (Лот № 8),

являющегося объектом конкурса

| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и фасадов: - устранение повреждений железобетонных фундаментов. | 1 раз в год | 1,49 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, полов, перегородок и лестниц: - заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; - ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами; - известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен; - простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей; - ремонт бетонных полов; - заделка трещин и мелких выбоин; - заделка щелей, швов и стыков в перегородках. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,08 0,53 1,70 3,61 0,27 0,06 0,12 |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных проемов: - смена пружины; - простая масляная окраска дверей; - простая масляная окраска оконных рам. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,07 0,23 0,10 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: - смена поврежденных листов асбоцементных кровель. | 1 раз в год | 0,14 |
| 5 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания; - смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм; - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,63 0,19 0,15 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового электро-, радио и телеоборудования: - ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; - замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения. | 1 раз в год 1 раз в год | 0,26 0,88 |
| 7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров: - осмотр территории вокруг здания и фундамента; - осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - осмотр заполнения дверных и оконных проемов; - осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; - осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; - промывка трубопровода системы центрального отопления до 100 мм. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год | 0,02 0,16 0,01 0,12 1,37 0,05 0,62 0,04 |
| 8 | Работы по устранению аварий и выполнение заявок населения: - устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет. | по мере необходимости | 6,92 |
| 9 | Работы, выполняемые по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода); - мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода); - протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования; - мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования. | 52 раза в год 52 раза в год 26 раз в год 26 раз в год 12 раз в год 2 раза в год | 1,06 0,54 1,30 0,71 0,07 0,02 |
| 10 | Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: - подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса; - сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса; - очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года); - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года); - очистка опрокидывающихся урн от мусора; - очистка контейнерной площадки в холодный период; - уборка мусора на контейнерных площадках в теплый период. | 8 раз в год 4 раза в год 2 раза в год 4 раза в год 8 раз в год 180 раз в год 4 раза в год 8 раз в год | 0,37 0,12 0,92 0,02 0,01 0,30 0,26 0,21 |
| 12 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: - дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа «Шторм» - антикоагулянта II поколения; - дезинсекция подвалов. | 2 раза в год 2 раза в год | 0,23 0,21 |
| ИТОГО: |  |  | 26,19 |

Примечание: Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определен организатором конкурса с учетом технических характеристик МКД и рассчитан программой «МКД-расчет».